RC TIMER 2006

Инструкция по установке

Данная инструкция базируется на огромном собственном опыте разработчиков системы RC Timer (далее - системы) а также на рекомендациях официальных представителей фирм-изготовителей гидроциклов.

1.Общие указания

Внимание! Морская вода - очень агрессивная среда, поэтому любая неаккуратность при установке данного устройства может вызвать попадание воды в провода или внутрь устройства и как следствие выход из строя не только устройства но и электронного оборудования гидроцикла! Поэтому сразу укажем моменты на которые следует обратить особое внимание при установке:

- все соединения следует выполнять только пайкой

- повреждение изоляции проводов недопустимо!

- если есть возможность - подключить провода внутри защитного корпуса блока электроники гидроцикла, продев их в запасные отверстия в резиновых пробках. Это выполнимо для старых моделей Bombardier (SP, SPX, GTS) где электроника гидроцикла помещена в пластиковый бокс, расположенный слева, возле бензобака.

Перед началом всех действий отключить аккумулятор!

Система устанавливается в носовой части гидроцикла или в рулевой консоли исходя из следующих условий:

1.Достаточной для подключения длины проводов

2.По возможности выше от дна гидроцикла

3.Жесткости закрепления

4.В носовой части гидроцикла , в районе бензобака

5.Попадание бензина или масла на блок системы или разьемы недопустимо!

6.Антенна - выходит из блока отдельно от других проводов. От места прокладки зависит дальность управления и надежность работы системы. Рекомендуется разместить вертикально по возможности дальше от каких-либо проводов и тросов  (можно затянуть в руль так, чтобы вертикально висящий участок внутри корпуса гидроцикла был ,по возможности, длинней). Конец провода антенны должен бить герметезирован (см п. 2.9)

2.Порядок действий при подключении проводов

1.Определить необходимый провод и провод  (провода) системы которые к нему будут подключены (Внимание! Убедитесь что определенный Вами провод соответствует назначению, так как цветовая маркировка проводов повторяется!)

2.Перерезать провод и надеть на него отрезок термоусадочной трубки (далее - термоусадки) необходимого диаметра и длины

3.Зачистить концы проводов, аккуратно скрутить между собой о пропаять

4.Нанести на место пайки и соседние области провода полиуретановый герметик

5.Надеть термоусадку

6.Усадить термоусадку посредством прогрева ее зажигалкой от середины к краям

7.Выступивший по краям герметик удалить и еще раз прогреть края термоусадки (не допуская подгорания изоляции проводов!)

8.Не шевелить провода пока не остынет термоусадка (5-10 сек)

9.Концы свободных проводов системы (не используемых при подключении) - герметизировать : немного стянуть изоляцию, оплавить ее и  спаять прижатием (или любым другим способом)

3.Установка сирены (POLARIS, YAMAHA, KAVASAKI)

Эти гидроциклы, как правило, не имеют штатного звукового сигнализатора, поэтому требуется дополнительная сирена.

Сирена устанавливается в руле, для чего необходимо снять пластиковый кожух руля, и установить сирену исходя из следующих условий :

1.Возможно ближе к каким либо отверстиям или щелям в кожухе для лучшей  слышимости звука 	сирены (для усиления звука рекомендуется сделать отверстие диаметром 10-15 мм напротив выходного отверстия сирены в кожухе руля)

2.Раструбом вниз (т.е. вертикально)

3.Надежного крепления в руле

4.Отсутствием возможности механического повреждения сирены или ее проводов при повороте руля

5.Белый провод системы (в данном случае не используется) - отрезать, оставив 10-15 см, конец герметизировать (см. п.2.9)

6.Фиолетовый провод системы подключить к красному проводу сирены (+ сирены)

7.Зеленый провод системы подключить к черному(зеленому) проводу сирены (- сирены)

8.Требования по подключению проводов см п.2

4.Установка системы на BOMBARDIER

Bombardier SP, SPX, GTS, GTX (очень старые модели с пластиковым боксом )

Провода заводятся внутрь пластикового бокса штатной электроники, продев их в запасные отверстия в резиновых пробках. Систему установить в пенопласт (вырезать отверстие и плотно посадить в него блок, желательно закрепить клеем на полиуретановой основе – пена, герметик и т.п.). Провод антенны (серый) укладывается по направлению: вниз, далее по дну гидроцикла к передней части бензобака, затем вертикально вверх к месту выхода жгутов рулевой консоли (продеть вместе с ними и там закрепить). Возможна прокладка антенны внутри пластиковых гофрированных воздуховодов. Общий принцип таков: не прокладывать антенну вместе со жгутами проводов или тросами  + вертикальный участок антенны должен быть как можно длиннее и “вертикальнее”.

Bombardier GS, GSX, GTI, GTX, HX, XP (без пластикового бокса)

Провода подключаются снаружи. Система устанавливается в пенопласт возле блока электроники в носовой части (вырезать отверстие и плотно посадить в него блок).

4.1 Подключение звукового сигнала

При установке системы на Bombardier используется штатный звуковой излучатель (buzzer). Принцип подключения к нему следующий:

1.Перерезать фиолет/сер провод штатной проводки, идущий к buzzer (+ buzzer).

2.Белый провод системы подключить к концу фиолет/сер провода со стороны         электронного блока гидроцикла.

3.Фиолетовый провод системы подключить к концу фиолет/сер провода со          стороны buzzer.

4.Зеленый провод системы подключить к сер/черн проводу buzzer (- buzzer).

5.Подключение проводов к buzzer соответствует общим требованиям по подключению проводов (см п.2)

4.2 Подключение остальных проводов (не 4tec)

Голубой - перерезать желт/красн провод, идущий к реле стартера и подключиться к концу этого провода со стороны электронного блока гидроцикла (MPEM)

Синий   - соответственно к другому концу перерезанного провода – идущему на реле стартера

Желтый - (замыкается системой при глушении на массу через контакт реле !). Для Bombardier GS, GTS, GTX этот провод подключается к катушке возбуждения CDI которая находится в магнето.   Это черн/красн или желт/бел провод (зависит от модели гидроцикла), идущий от магнето. Будьте особенно внимательны ! (смотреть схему подключения для конкретной модели гидроцикла!)

Оранжевый провод -  используется только в случае необходимости в разрыве какой-либо цепи для остановки двигателя , например в Bombardier RFI, DI. В этом случае необходимо учесть следующее: цепь желтый-оранжевый  постоянно соединена внутри системы контактной группой реле, но при получении команды STOP она размыкается на 6 секунд и при этом желтый провод закорачивается на массу!!! Поэтому в случае такого подключения нельзя путать эти провода местами!!! При отсутствии необходимости использовать оранжевый - обрезать его на расстоянии 10...15 см  от разьема (со стороны жгута) и конец герметизировать.

Черный - “минус” - к проводу черного цвета штатной проводки. Не в коем случае не корпус двигателя или клемма аккумулятора непосредственно - отгниет в морской воде очень быстро!

Красный - постоянные “+12” - подключить к красн/фиолет проводу штатной проводки гидроцикла. Не в коем случае не  клемма аккумулятора непосредственно - отгниет в морской воде очень быстро!

4.3 Особенности  4tec

Голубой - перерезать красн/бел провод, идущий от MPEM(2-14) на ECM(B-11) и подключиться к концу этого провода со стороны электронного блока гидроцикла (MPEM)

Синий   - соответственно к другому концу перерезанного провода – идущему на ECM

Желтый и Оранжевый провода -  не ипользуются - обрезать на расстоянии 10...15 см  от разьема (со стороны жгута) и конецы герметизировать.

Черный - “минус” - к проводу черного цвета штатной проводки.

Красный - постоянные “+12” - подключить к красн(для моделей старше 2004г) или красн/фиолет(для старых моделей) проводу штатной проводки гидроцикла.

5.Установка системы на POLARIS

Провода подключаются к жгуту проводов рулевой консоли (там есть все необходимое). Систему установить в пенопласт (вырезать отверстие и плотно посадить в него блок).

Сирену установить согласно п.3.

5.1 Подключение проводов

Голубой - перерезать желт/красн провод, идущий от кнопки START гидроцикла на реле стартера и подключиться к концу со стороны кнопки.

Синий   - соответственно к другому концу перерезанного провода со стороны реле стартера

Желтый - подключить к черн/желт проводу (идет от кнопки STOP) гидроцикла (замыкается системой при глушении на массу через контакт реле !)

Черный - “минус” штатной проводки - к черн проводу (идет от кнопки STOP) гидроцикла. Не в коем случае не корпус двигателя или клемма аккумулятора непосредственно - отгниет в морской воде очень быстро!

Красный - постоянные “+12”- подключить к красн/фиол  проводу (идет к кнопке START) гидроцикла. Не в коем случае не  клемма аккумулятора непосредственно - отгниет в морской воде очень быстро!

Оранжевый - не используется - обрезать его на расстоянии 10...15 см  от разьема (со стороны жгута) и конец герметизировать!!!

6.Установка системы на YAMAHA

Yamaha  (большая)

Провода подключаются к жгуту проводов рулевой консоли (там есть все необходимое). Систему установить в пенопласт (вырезать отверстие и плотно посадить в него блок).

Сирену установить согласно п.3.

Yamaha  (маленькая)

Блок  крепиться изолентой и стяжками на металлической перегородке внутри  откидной крышки рулевой консоли , провода подключаются к жгуту проводов рулевой консоли (там есть все необходимое) , антенна (серый) прокладывается дугой по направлению: вверх -  мимо узла табло информатора - вниз через металлическую петлю фиксации жгутов - в нос гидроцикла.

Сирену установить согласно п.3.

6.1 Подключение проводов

Голубой - перерезать коричн. провод, идущий от кнопки START гидроцикла на реле стартера и подключиться к концу со стороны кнопки.

Синий  - соответственно к другому концу перерезанного провода - со стороны реле стартера

Желтый - подключить к белому проводу (идет от кнопки STOP) гидроцикла (замыкается системой при глушении на массу через контакт реле !)

Черный - “минус” штатной проводки - к черн проводу (идет от кнопки STOP) гидроцикла. Не в коем случае не корпус двигателя или клемма аккумулятора непосредственно - отгниет в морской воде очень быстро!

Красный - постоянные “+12”- подключить к красному  проводу (идет к кнопке START) гидроцикла. Не в коем случае не  клемма аккумулятора непосредственно - отгниет в морской воде очень быстро!

Оранжевый - не используется - обрезать его на расстоянии 10...15 см  от разьема (со стороны жгута) и конец герметизировать!!!

7.Установка системы на KAVASAKI

Провода подключаются к жгуту проводов рулевой консоли (там есть все необходимое). Систему установить в носовой части ближе к бензобаку.

Сирену установить согласно п.3.

7.1 Подключение проводов

Голубой - перерезать желт/красн провод, идущий от кнопки START гидроцикла на реле стартера и подключиться к концу со стороны кнопки.

Синий   - соответственно к другому концу перерезанного провода со стороны реле стартера

Желтый - подключить к белому проводу (идет от кнопки STOP) гидроцикла (замыкается системой при глушении на массу через контакт реле !)

Черный - “минус” штатной проводки - к черн проводу (идет от кнопки STOP) гидроцикла. Не в коем случае не корпус двигателя или клемма аккумулятора непосредственно - отгниет в морской воде очень быстро!

Красный - постоянные “+12”- подключить к красн/фиол  проводу (идет от кнопки START) гидроцикла. Не в коем случае не  клемма аккумулятора непосредственно - отгниет в морской воде очень быстро!

Оранжевый - не используется - обрезать его на расстоянии 10...15 см  от разьема (со стороны жгута) и конец герметизировать!!!

Внимание!

В зеленом проводе жгута находится диод (в термоусадке) - не в коем случае не удалять. Он необходим для безопасности полного отключения системы (см ниже).

После окончания всех электрических соединений необходимо:

Еще раз проверить правильность подключений и качество их гидроизоляции.

Аккуратно уложить все провода исходя из следующих требований:

1.Отсутсвие прокладки проводов в местах, где возможно механическое повреждение их 	изоляции при эксплуатации гидроцикла или при проведении регламентных работ

2.Провода, подходящие к системе должны свободно провисать вниз во избежание стекания воды 	по ним к системе

3.Провода не должны мешать доступу внутрь гидроцикла и снятию-установке багажного отсека

4.Защитить все жгуты системы изолентой или специальными пластиковыми гофро-трубками  (от возможного механического повреждения).

После окончания всех работ по установке

Подключить аккумулятор. Через 2 сек прозвучит сигнал :

Один короткий - система в состоянии ‘START’

Два коротких - система в состоянии ‘STOP’

Два длинных – не запрограммирована или сбой памяти кода (требуется программирование)

Если этого не произошло :

-  Неправильное подключение

- Плохой контакт или “ искрение” на клеммах аккумулятора - снять любую клемму, подождать 	3-5 сек и аккуратно подключить снова

При необходимости полного отключения (снятия системы на ремонт)

Отсоединить разьемы от системы и соединить вместе со стороны проводки гидроцикла