RC TIMER 2007

Инструкция по установке

Данная инструкция базируется на огромном собственном опыте разработчиков системы RC Timer (далее - системы) а также на рекомендациях официальных представителей фирм-изготовителей гидроциклов.

1.Общие указания

Внимание! Морская вода - очень агрессивная среда, поэтому любая неаккуратность при установке данного устройства может вызвать попадание воды в провода или внутрь устройства и как следствие выход из строя не только устройства но и электронного оборудования гидроцикла! Поэтому сразу укажем моменты на которые следует обратить особое внимание при установке:

- все соединения следует выполнять только пайкой

- повреждение изоляции проводов недопустимо!

Система устанавливается в носовой части гидроцикла или в рулевой консоли исходя из следующих условий:

1.Достаточной для подключения длины проводов

2.Не менее 20см от каких-либо электронных блоков гидроцикла

3.По возможности выше от дна гидроцикла

4.Жесткости закрепления

5.В носовой части гидроцикла , в районе бензобака (хорошо на резинке бензобака)

6.Попадание бензина или масла на блок системы или разьемы недопустимо!

7.Антенна - выходит из блока отдельно от других проводов. От места прокладки зависит дальность управления и надежность работы системы. Рекомендуется разместить вертикально по возможности дальше от каких-либо проводов и тросов. Рекомендуется: от модуля вниз -> через крепление бензобака -> вертикально вверх -> закрепить под рулем (так, чтобы вертикально висящий участок внутри корпуса гидроцикла был ,по возможности, длинней). Конец провода антенны должен бить герметезирован (см п. 2.9)

2.Порядок действий при подключении проводов

1.Определить необходимый провод и провод  (провода) системы которые к нему будут подключены (Внимание! Убедитесь что определенный Вами провод соответствует назначению, так как цветовая маркировка проводов повторяется!)

2.Перерезать провод и надеть на него отрезок термоусадочной трубки (далее - термоусадки) необходимого диаметра и длины

3.Зачистить концы проводов, аккуратно скрутить между собой о пропаять

4.Нанести на место пайки и соседние области провода полиуретановый герметик

5.Надеть термоусадку

6.Усадить термоусадку посредством прогрева ее зажигалкой от середины к краям

7.Выступивший по краям герметик удалить и еще раз прогреть края термоусадки (не допуская подгорания изоляции проводов!)

8.Не шевелить провода пока не остынет термоусадка (5-10 сек)

9.Концы свободных проводов системы (не используемых при подключении) - герметизировать : немного стянуть изоляцию, оплавить ее и  спаять прижатием (или любым другим способом)

3.Установка сирены (POLARIS, YAMAHA, KAVASAKI)

Эти гидроциклы, как правило, не имеют штатного звукового сигнализатора, поэтому требуется дополнительная сирена.

Сирена устанавливается в руле, для чего необходимо снять пластиковый кожух руля, и установить сирену исходя из следующих условий :

1.Возможно ближе к каким либо отверстиям или щелям в кожухе для лучшей  слышимости звука 	сирены (для усиления звука рекомендуется сделать отверстие диаметром 10-15 мм напротив выходного отверстия сирены в кожухе руля)

2.Раструбом вниз (т.е. вертикально)

3.Надежного крепления в руле

4.Отсутствием возможности механического повреждения сирены или ее проводов при повороте руля

5.Белый провод системы (в данном случае не используется) - отрезать, оставив 10-15 см, конец герметизировать (см. п.2.9)

6.Фиолетовый провод системы подключить к красному проводу сирены (+ сирены)

7.Зеленый провод системы подключить к черному(зеленому) проводу сирены (- сирены)

8.Требования по подключению проводов см п.2

4.Установка системы на BOMBARDIER

Bombardier SP, SPX, GTS, GTX (очень старые модели с пластиковым боксом )

Провода заводятся внутрь пластикового бокса штатной электроники, продев их в запасные отверстия в резиновых пробках. Систему установить в пенопласт (вырезать отверстие и плотно посадить в него блок, желательно закрепить клеем на полиуретановой основе – пена, герметик и т.п.). Провод антенны (серый) укладывается по направлению: вниз, далее по дну гидроцикла к передней части бензобака, затем вертикально вверх к месту выхода жгутов рулевой консоли (продеть вместе с ними и там закрепить). Возможна прокладка антенны внутри пластиковых гофрированных воздуховодов. Общий принцип таков: не прокладывать антенну вместе со жгутами проводов или тросами  + вертикальный участок антенны должен быть как можно длиннее и “вертикальнее”.

Bombardier GS, GSX, GTI, GTX, HX, XP (без пластикового бокса)

Провода подключаются снаружи. Система устанавливается в пенопласт возле блока электроники в носовой части (вырезать отверстие и плотно посадить в него блок).

4.1 Подключение звукового сигнала

При установке системы на Bombardier используется штатный звуковой излучатель (buzzer). Принцип подключения к нему следующий:

1.Перерезать фиолет/сер провод штатной проводки, идущий к buzzer (+ buzzer).

2.Белый провод системы подключить к концу фиолет/сер провода со стороны         электронного блока гидроцикла.

3.Фиолетовый провод системы подключить к концу фиолет/сер провода со          стороны buzzer.

4.Зеленый провод системы подключить к сер/черн проводу buzzer (- buzzer).

5.Подключение проводов к buzzer соответствует общим требованиям по подключению проводов (см п.2)

4.2 Подключение остальных проводов (не 4tec)

Голубой - перерезать желт/красн провод, идущий к реле стартера и подключиться к концу этого провода со стороны электронного блока гидроцикла (MPEM)

Синий   - соответственно к другому концу перерезанного провода – идущему на реле стартера

Желтый - (замыкается системой при глушении на массу через контакт реле !). Для Bombardier GS, GTS, GTX этот провод подключается к катушке возбуждения CDI которая находится в магнето.   Это черн/красн или желт/бел провод (зависит от модели гидроцикла), идущий от магнето. Будьте особенно внимательны ! (смотреть схему подключения для конкретной модели гидроцикла!)

Оранжевый провод -  используется только для  моделей Bombardier с 2007 г.в. При получении команды STOP на этом проводе на 0,5 сек появляется +12в. При отсутствии необходимости использовать оранжевый - обрезать его на расстоянии 10...15 см  от разьема (со стороны жгута) и конец герметизировать.

Черный - “минус” - к проводу черного цвета штатной проводки. Не в коем случае не корпус двигателя или клемма аккумулятора непосредственно - отгниет в морской воде очень быстро!

Красный - постоянные “+12” - подключить к красн/фиолет проводу штатной проводки гидроцикла. Не в коем случае не  клемма аккумулятора непосредственно - отгниет в морской воде очень быстро!

4.3 Особенности  4tec 2002…2006 г.в.

Голубой - перерезать красн/бел провод, идущий от MPEM(2-14) на ECM(B-11) и подключиться к концу этого провода со стороны электронного блока гидроцикла (MPEM)

Синий   - соответственно к другому концу перерезанного провода – идущему на ECM

Желтый и Оранжевый провода -  не ипользуются - обрезать на расстоянии 10...15 см  от разьема (со стороны жгута) и конецы герметизировать.

Черный - “минус” - к проводу черного цвета штатной проводки.

Красный - постоянные “+12” - подключить к красн(для моделей старше 2004г) или красн/фиолет(для старых моделей) проводу штатной проводки гидроцикла.

4.4 Особенности  4tec начиная с 2007 г.в.

Голубой - перерезать фиол провод реле стартера и подключиться к концу этого провода со стороны бортовой проводки

Синий   - соответственно к другому концу перерезанного провода – идущему на реле стартера

Желтый -  не ипользуется -- обрезать на расстоянии 10...15 см  от разьема (со стороны жгута) и конец герметизировать.

Оранжевый (коричневый) -  к желт/красн проводу кнопки START/STOP гидроцикла

Черный - “минус” - к проводу черного цвета штатной проводки (удобно к датчику переворота)

Красный - постоянные “+12” - подключить к красн/бел петле на блоке реле бортового пит.

5.Установка системы на POLARIS

Провода подключаются к жгуту проводов рулевой консоли (там есть все необходимое). Систему установить в пенопласт (вырезать отверстие и плотно посадить в него блок).

Сирену установить согласно п.3.

5.1 Подключение проводов

Голубой - перерезать желт/красн провод, идущий от кнопки START гидроцикла на реле стартера и подключиться к концу со стороны кнопки.

Синий   - соответственно к другому концу перерезанного провода со стороны реле стартера

Желтый - подключить к черн/желт проводу (идет от кнопки STOP) гидроцикла (замыкается системой при глушении на массу через контакт реле !)

Черный - “минус” штатной проводки - к черн проводу (идет от кнопки STOP) гидроцикла. Не в коем случае не корпус двигателя или клемма аккумулятора непосредственно - отгниет в морской воде очень быстро!

Красный - постоянные “+12”- подключить к красн/фиол  проводу (идет к кнопке START) гидроцикла. Не в коем случае не  клемма аккумулятора непосредственно - отгниет в морской воде очень быстро!

Оранжевый - не используется - обрезать его на расстоянии 10...15 см  от разьема (со стороны жгута) и конец герметизировать!!!

6.Установка системы на YAMAHA

Yamaha  (большая)

Провода подключаются к жгуту проводов рулевой консоли (там есть все необходимое). Систему установить в пенопласт (вырезать отверстие и плотно посадить в него блок).

Сирену установить согласно п.3.

Yamaha  (маленькая)

Блок  крепиться изолентой и стяжками на металлической перегородке внутри  откидной крышки рулевой консоли , провода подключаются к жгуту проводов рулевой консоли (там есть все необходимое) , антенна (серый) прокладывается дугой по направлению: вверх -  мимо узла табло информатора - вниз через металлическую петлю фиксации жгутов - в нос гидроцикла.

Сирену установить согласно п.3.

6.1 Подключение проводов

Голубой - перерезать коричн. провод, идущий от кнопки START гидроцикла на реле стартера и подключиться к концу со стороны кнопки.

Синий  - соответственно к другому концу перерезанного провода - со стороны реле стартера

Желтый - подключить к белому проводу (идет от кнопки STOP) гидроцикла (замыкается системой при глушении на массу через контакт реле !)

Черный - “минус” штатной проводки - к черн проводу (идет от кнопки STOP) гидроцикла. Не в коем случае не корпус двигателя или клемма аккумулятора непосредственно - отгниет в морской воде очень быстро!

Красный - постоянные “+12”- подключить к красному  проводу (идет к кнопке START) гидроцикла. Не в коем случае не  клемма аккумулятора непосредственно - отгниет в морской воде очень быстро!

Оранжевый - не используется - обрезать его на расстоянии 10...15 см  от разьема (со стороны жгута) и конец герметизировать!!!

7.Установка системы на KAVASAKI

Провода подключаются к жгуту проводов рулевой консоли (там есть все необходимое). Систему установить в носовой части ближе к бензобаку.

Сирену установить согласно п.3.

7.1 Подключение проводов

Голубой - перерезать желт/красн провод, идущий от кнопки START гидроцикла на реле стартера и подключиться к концу со стороны кнопки.

Синий   - соответственно к другому концу перерезанного провода со стороны реле стартера

Желтый - подключить к белому проводу (идет от кнопки STOP) гидроцикла (замыкается системой при глушении на массу через контакт реле !)

Черный - “минус” штатной проводки - к черн проводу (идет от кнопки STOP) гидроцикла. Не в коем случае не корпус двигателя или клемма аккумулятора непосредственно - отгниет в морской воде очень быстро!

Красный - постоянные “+12”- подключить к красн/фиол  проводу (идет от кнопки START) гидроцикла. Не в коем случае не  клемма аккумулятора непосредственно - отгниет в морской воде очень быстро!

Оранжевый - не используется - обрезать его на расстоянии 10...15 см  от разьема (со стороны жгута) и конец герметизировать!!!

Внимание!

В зеленом проводе жгута находится диод (в термоусадке) - не в коем случае не удалять. Он необходим для безопасности полного отключения системы (см ниже).

После окончания всех электрических соединений необходимо:

Еще раз проверить правильность подключений и качество их гидроизоляции.

Аккуратно уложить все провода исходя из следующих требований:

1.Отсутсвие прокладки проводов в местах, где возможно механическое повреждение их 	изоляции при эксплуатации гидроцикла или при проведении регламентных работ

2.Провода, подходящие к системе должны свободно провисать вниз во избежание стекания воды 	по ним к системе

3.Провода не должны мешать доступу внутрь гидроцикла и снятию-установке багажного отсека

4.Защитить все жгуты системы изолентой или специальными пластиковыми гофро-трубками  (от возможного механического повреждения).

После окончания всех работ по установке

Подключить аккумулятор. Через 2 сек прозвучит сигнал :

Один короткий - система в состоянии ‘START’

Два коротких - система в состоянии ‘STOP’

Два длинных – не запрограммирована или сбой памяти кода (требуется программирование)

Если этого не произошло :

-  Неправильное подключение

- Плохой контакт или “ искрение” на клеммах аккумулятора - снять любую клемму, подождать 	5-7 сек и аккуратно подключить снова

При необходимости полного отключения (снятия системы на ремонт)

Отсоединить разьемы от системы и соединить вместе со стороны проводки гидроцикла

ПРИМЕНЕНИЕ БОКСОВ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СОЕДИНЕНИЙ

Для обеспечения надежной и продолжительной работы системы RC-TIMER и всего электрического оборудования гидроцикла, необходимо уделить особое внимание герметизации электрических подключений. Для качественного решения этой этой задачи, а также простоты и удобства установки, данная система комплектуется специальными боксами. Порядок применения боксов следующий:

Для тройного соединения (врезка провода)

1.Перерезать необходимый провод штатной проводки гидроцикла

2.Зачистить концы проводов (перерезанного и подключаемого) от изоляции

3.Смазать концы изоляции проводов и бокс внутри силиконовой смазкой для обегчения надевания резинок и сборки бокса в целом (в качестве смазки созможно применение специальных невысыхающих диэлектрических смазок или водоотталкивающих средств)

4.Надеть резинки на провода таким образом, чтобы узкая часть резинки оказалась со стороны зачищенного конца провода

5.Продеть в два соседних отверстия провода – штатный и подключаемый; при этом необходимо учесть, что эти провода различаются по внешнему диаметру – для этого отверстия в боксике тоже немного разного диаметра

6.Соединить их вместе с другим концом штатного и пропаять (длина соединения от изоляции до изоляции не должна превышать 5 мм !!!)

7.Затянуть место соединения внутрь бокса до упора

8.Хорошо заткнуть резинки (Осторожно! Не повредить резинки или изоляцию проводов!)

9.Два соседних выходящих провода стянуть между собой маленькой стяжкой на расстоянии 6-10 мм от выхода из бокса для предотвращения случайного вытягивания

Для прямого соединения (провод в провод)

Применяется  2 резинки и прозрачная термоусадка. Для понятия использования достаточно внимательно посмотреть на зеленый провод в жгуте системы – на нем так герметизирован диод. Тут существует один ньюанс: перед прогревом термоусадки между одной из резинок и проводом необходимо вставить тонкий предмет (идеально подходит игла от шприца) для выхода воздуха; после усадки трубки иглу удалить.